# Alarm domowy Cerber 1.0

Creative Commons Zero (CC0)

## Wstęp

Masz przed sobą dokumentację techniczną prostego alarmu domowego. Alarm może być nieuzbrojony lub uzbrojony. Można go uzbrajać, zmieniać hasło, przywracać ustawienia fabryczne.

Urządzenie korzysta z czujnika ruchu. Buzzer i dioda LED służą do sygnalizacji stanów urządzenia. Urządzenie korzysta z wbudowanej pamięci EEPROM, dzięki czemu nawet przy utracie prądu – pamięta, że było uzbrojone i jakie było ustawione hasło. Dzięki wykorzystaniu modułu RTC w logach urządzenia widzimy dokładne daty i godziny poszczególnych zdarzeń.

W projekcie został wykorzystany Arduino UNO R4 WiFi, jednak wystarczy zwykłe Arduino UNO bądź jego odpowiednik.

## Założenia projektowe

- możliwość uzbrojenia alarmu

- zmiana hasła użytkownika

- wykrywanie ruchu PIR

- alarm dźwiękowy

- sygnalizacja RGB

- zapis stanu po zaniku zasilania

- obsługa RTC

- obsługa LCD

- obsługa klawiatury matrycowej

## Wykorzystane komponenty

| Element | Model | Funkcja | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino | UNO lub zamiennik | Sterownik główny | 1 |
| PIR | HC-SR501 | Detekcja ruchu | 1 |
| RTC | DS1307 / DS3231 | Data i godzina | 1 |
| LCD | 1602 I2C | Interfejs użytkownika | 1 |
| Dioda RGB LED | wspólna katoda | Sygnalizacja stanu | 1 |
| Keypad | 4x4 | Wprowadzanie danych | 1 |
| EEPROM | wbudowany w płytkę Arduino | Przechowywanie danych pomimo utraty zasilania | 1 |
| Rezystory | 330 Om | Ochrona przed spaleniem komponentów | 4 |
| Buzzer | buzzer z generatorem 5V 12mm - THT | Dźwięki alarmu | 1 |
| Płytka stykowa | Duża | Połączenie elementów w układ | 1 |
| Kable połączeniowe | Różne długości, wejścia męsko – męskie, męsko - żeńskie | Połączenia elektryczne pomiędzy elementami układu | 1 |

## Schemat połączeń

Pogrupowane po urządzeniach

| Pin Arduino | Urządzenie | Pin urządzenia |
| --- | --- | --- |
| A0 | Keypad | R4 |
| A1 | Keypad | R3 |
| A2 | Keypad | R2 |
| A3 | Keypad | R1 |
| D2 | Keypad | C1 |
| D3 | Keypad | C2 |
| D4 | Keypad | C3 |
| D5 | Keypad | C4 |
| A4 / SDA | LCD, RTC | SDA |
| A5 / SCL | LCD, RTC | SCL |
| 5V | Zasilanie |  |
| GND | Uziemienie |  |
| D13 | Buzzer | + |
| D12 | PIR | Out |
| D11 (PWM) | LED | Red |
| D10 (PWM) | LED | Green |
| D9 (PWM) | LED | Blue |

## Obsługa EEPROM

| Adres | Dane |
| --- | --- |
| 0-9 | Hasło |
| 100 | Stan alarmu |

## Wymagane biblioteki

- RTClib

- LiquidCrystal I2C

## Stany alarmu

- WYLACZONY,

- UZBROJONY,

- WYKRYTO_RUCH,

- ALARM,

- ZMIANA_HASLA

## Znaczenie klawiszy

| Klawisz | Funkcja |
| --- | --- |
| 0-9 | Cyfry |
| * | Informacja o funkcjach przycisków A-D |
| # | Zatwierdzenie wpisanych znaków lub powrót do głównego menu |
| A | Uzbrajanie (dostępny tylko w stanie WYLACZONY) |
| B | Zmiana hasła (dostępny tylko w stanie WYLACZONY) |
| C | Kasowanie wprowadzonych znaków |
| D | Przywrócenie ustawień fabrycznych (dostępny tylko w stanie WYLACZONY) |

## Schemat działania alarmu

Domyślne hasło to 1234.

Domyślnie alarm jest nieuzbrojony - stan WYLACZONY.

W tym stanie użytkownik może: uzbroić alarm, zmienić hasło, przywrócić do ustawień fabrycznych, sprawdzić informację o znaczeniu klawiszy. Dioda świeci ciągłym białym światłem symbolizując gotowość do pracy.

Wciskając przycisk A – alarm przechodzi w stan UZBROJONY, następuje aktywacja czujnika ruchu PIR oraz pojawia się ekran z możliwością wpisania hasła. Dioda mruga na żółto.

Jeśli zostanie wykryty ruch – alarm przechodzi w stan WYKRYTO_RUCH, a użytkownik ma 10 sekund na wpisanie poprawnego hasła.

Wpisanie nieprawidłowego hasła lub przekroczenie czasu powoduje stan ALARM, w którym mruga czerwona dioda i jest odtwarzany dźwięk z buzzera.

Jeśli użytkownik wpisze poprawne hasło i zatwierdzi krzyżykiem – alarm przechodzi w stan WYLACZONY.

Wciskając przycisk B – alarm przechodzi w stan ZMIANA_HASLA, podczas którego użytkownik może zmienić hasło. Nowe hasło musi składać się wyłącznie z cyfr i mieć minimalnie 4 znaki. Kratka zatwierdza hasło, przycisk C - kasuje dotychczas wpisane znaki.

W przypadku zbyt krótkiego hasła – zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.

Wciskając przycisk D – ustawienia alarmu są przywracane do ustawień fabrycznych, co oznacza również reset hasła do ciągu 1234.

Wciskając przycisk * – na ekranie pojawia się legenda objaśniająca działanie klawiszy A, B, C, D.

## Scenariusze testowe

Scenariusz A

- Stan alarmu: WYLACZONY.

- Wciśnij A – alarm przechodzi w stan UZBROJONY.

- Wpisz nieprawidłowe hasło, zatwierdź #.

- Uruchamiany jest sygnał dźwiękowy i dioda miga na czerwono.

- Wpisz poprawne hasło.

- Alarm wraca do stanu WYLACZONY.

Scenariusz B

- Stan alarmu: WYLACZONY.

- Wciśnij A – alarm przechodzi w stan UZBROJONY.

- Wpisz prawidłowe hasło.

- Alarm wraca do stanu WYLACZONY.

Scenariusz C

- Stan alarmu: WYLACZONY.

- Wciśnij B, aby zmienić hasło.

- Wprowadź zbyt krótkie hasło, zatwierdź #.

- Na wyświetlaczu pokaże się ostrzeżenie.

- Wprowadź kilka znaków i wciśnij C, aby je skasować.

- Wprowadź poprawne hasło, zatwierdź #.

- Na wyświetlaczu pokaże się informacja o zmienionym haśle.

- Wciśnij A, aby uzbroić alarm.

- Odłącz zasilanie.

- Podłącz ponownie zasilanie.

- Alarm pamięta ostatni stan i uruchomi się w stanie UZBROJONY.

- Spróbuj odblokować fabrycznym hasłem 1234 i zatwierdź #.

- Alarm uruchomi się.

- Wprowadź właściwe hasło.

- Alarm wraca do stanu WYLACZONY.

Scenariusz D

- Stan alarmu: WYLACZONY.

- Wciśnij D – urządzenie jest resetowane do ustawień fabrycznych.

- Wciśnij #, aby wrócić do ekranu głównego.

Scenariusz E

- Stan alarmu: WYLACZONY.

- Wciśnij * – na wyświetlaczu pokaże się legenda znaczenia klawiszy.

- Wciśnij #, aby wrócić do ekranu głównego.

## Instrukcja składania

Uwagi początkowe

Moduł RTC jest opcjonalny. Płytka Arduino może być zamiennikiem. Diody LED i buzzer podłączamy przez rezystory. Kolejność pinów w klawiaturze może być inna niż przedstawiona w dokumentacji.

Komponenty

[1] Podłączenie płytki stykowej

Zaczynamy od podłączenia przewodów do płytki stykowej. Chcemy stworzyć 4 magistrale: plus, minus, SDA i SCL. Na poniższym obrazku widzimy, że do SDA wykorzystujemy wejście A4, a do SCL wejście A5. Arduino UNO R4 WiFi różni się tym, że ma porty dedykowane do SDA i SCL, ale jeśli nie masz ich na swojej płytce – skorzystaj z tych A4 i A5.

[2] Podłączenie diody LED RGB

W naszym przypadku jest to dioda ze wspólną katodą, oznacza to, że dłuższa nóżka jest minusem. Dioda ze wspólną katodą ma jedną niezaprzeczalną zaletę: nie musimy odejmować wartości kolorów od 255, co musielibyśmy robić w przypadku diody ze wspólną anodą.

Przykład:

Chcemy, aby dioda świeciła na pomarańczowy, który ma wartości RGB: 255 160 0. W przypadku naszej diody ze wspólną katodą – nic się nie zmienia. W programie przekazujemy dokładnie takie same wartości.

Jednak, jeśli mamy diodę ze wspólną anodą – musimy nasze wartości odjąć od 255. Czyli będzie to odpowiednio: 0 95 255, dlatego że stan wysoki jest zerem, a stan niski jedynką.

Pamiętaj o podłączeniu krótszych nóżek diody przez rezystory. To bardzo ważne. W przeciwnym wypadku popłynie przez nie duży prąd, który może je spalić.

Piny diody LED ze wspólną katodą.

| Krótsza nóżka (1) | Dłuższa nóżka (2) | Krótsza nóżka (3) | Krótsza nóżka (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Red | Minus | Green | Blue |

Nóżka R jest poprowadzona przez rezystor do wejścia D11 (PWM).
Nóżka G jest poprowadzona przez rezystor do wejścia D10 (PWM).
Nóżka B jest poprowadzona przez rezystor do wejścia D9 (PWM).

[3] Podłączenie buzzera

Buzzer, podobnie jak dioda LED musi być podłączony przez rezystor.

Dłuższa nóżka to plus, krótsza to minus. Jeśli nóżki są tej samej długości – zobacz nadrukowane oznaczenie na plastikowej części buzzera.

Plus buzzera podłączamy do wejścia D13 naszego Arduino.

| + | - |
| --- | --- |
| Przez rezystor do Arduino wejście D13 | Minus na płytce stykowej |

[4] Podłączenie czujnika ruchu PIR

Plus do szyny z plusami, Minus do szyny z minusami, a środkowy pin D podłączamy do wejścia D12 naszego Arduino.

| + | D | - |
| --- | --- | --- |
| Plus | Wyjście D12 Arduino | Minus |

[5] Podłączenie wyświetlacza LCD

Podłączenie wyświetlacza jest bardzo łatwe. Podłączamy go tylko i wyłącznie do płytki stykowej.

| GND | VCC | SDA | SCL |
| --- | --- | --- | --- |
| Minus na płytce stykowej | Plus na płytce stykowej | Magistrala SDA na płytce stykowej | Magistrala SCL na płytce stykowej |

[6] Podłączenie klawiatury

Podłączenie klawiatury potrafi być wyzwaniem. Producenci stosują różną kolejność pinów. W moim przypadku zaczyna się od 4 pinów R, a następnie idą piny C. Jeśli podłączysz tak, jak ja i wciskane klawisze nie będą pasowały – możesz spróbuj innych kombinacji, np. pierwsze po lewej jako piny C.

| R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | A2 | A1 | A0 |

A teraz czas na kolejne cztery piny. W moim przypadku będą to piny C.

| C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2 | D3 | D4 | D5 |

[7] Podłączenie RTC

Tak, jak wspomniałem wcześniej – ten moduł jest opcjonalny i występuje w kilku wersjach.

W serwisie Wokwi jest on w wersji DS1307. Fizycznie mam go w wersji DS3231.

Zakomentuj lub odkomentuj części kodu odpowiedzialne za definicję tego modułu:

#define RTC_ON true lub false – ustaw true, aby włączyć korzystanie z tego modułu

#define RESET_TIME true lub false – ustaw true tylko za pierwszym razem, żeby zresetować zegar. Wgraj program, uruchom urządzenie, a następnie ustaw wartość na false i wgraj ponownie.

RTC_DS1307 rtc; lub RTC_DS3231 rtc; - zakomentuj urządzenie, którego nie masz.

Podłączenie jest proste, dokładnie jak wyświetlacz LCD.

| GND | 5V | SDA | SCL |
| --- | --- | --- | --- |
| Minus | Plus | Magistrala SDA na płytce stykowej | Magistrala SCL na płytce stykowej |

## Działający system

Jeśli dotrwałeś do tej pory – oznacza to, że możesz mieć działający system.

Jeśli chcesz zobaczyć jak ja to wykonałem – zapraszam Ciebie do mojego projektu na Wokwi:
https://wokwi.com/projects/463992320389011457

## Możliwości dalszego rozwoju

- wykorzystanie WiFi

- wymiana informacji przez MQTT (lekki protokół komunikacyjny oparty na modelu publikacja/subskrypcja, zaprojektowany specjalnie dla urządzeń IoT i M2M. Działa na zasadzie brokera, który pośredniczy w wymianie komunikatów między klientami, co zapewnia niskie zużycie pasma i wysoką niezawodność w niestabilnych sieciach)

- powiadomienia SMS

- połączenie z aplikacją mobilna

- RFID

- NFC

- logi na karcie pamięci

- kamera

- zdalne sterowanie

- czujniki okien / drzwi